Общество с ограниченной ответственностью «НЕМАН»

(ООО «Неман»)

ОКП 52 6217						   	 Группа Ж34											      (ОКС 91 060.50)

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «НЕМАН»

__________В.Б.Павлов

"___" _________ 2008 г.

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

модели  ДМ Н-10

Технические условия
ТУ 5262—013—50140568—2008

Дата введения в действие: ____________ 2008 г

Разработано

ООО «НЕМАН»

Руководитель разработки

гл. конструктор

____________ С.В. Мельников

"___"___________2008 г.

г. Кострома

2008

Настоящие технические условия распространяются на металлические двери  для жилых домов, общественных, учебных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений (далее -  двери), устанавливаемые в наружных и внутренних вертикальных строительных ограждающих конструкциях и состоящее из стальной дверной коробки с подвижно закрепленным на ней полотном, которое в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замковым устройством, или запирающим механизмом, обеспечивающими секретность отпирания двери.

Настоящие технические условия распространяются на металлические двери (условное обозначение ДМ Н-102), соответствующие первому классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51072-2005, ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51224-98, ГОСТ Р 50862.

Климатическое исполнение дверей УХЛ 4, категории размещения 1-4 по ГОСТ 15150.

открытом воздухе;

Климатическое исполнение дверей УХЛ 4, категории размещения 1-4 по ГОСТ 15150.

1-для наружных дверей, эксплуатируемых на открытом воздухе

2-для тамбурных дверей, эксплуатируемых под навесом, или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

4-для внутренних дверей, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях

Конкретные исполнения дверей, отличающиеся типом открывания полотна (см. приложение А), габаритами, назначением (внутренние, включая входные с лестничных клеток в квартиры и помещения общественных, учебных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений; наружные, в том числе входные в здания, тамбурные) и отделкой, должны быть указаны в договоре на поставку или ином документе, согласованном между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем.

Обозначение продукции при заказе и (или) в других документах, должно состоять из ее условного обозначения в соответствии с приложением  Б и обозначения настоящих технических условий.

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Двери должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51072, ГОСТ Р 51224, ГОСТ 31173, ГОСТ Р 51113, ГОСТ Р 50862 настоящих технических условий и изготовляться в соответствии с конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке

Двери должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по рабочим чертежам и технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке

1.2 Двери могут иметь различные габаритные размеры и массу, зависящие от назначения дверей, входящих в их состав замковых устройств или запирающих механизмов, которые должны устанавливаться в рабочих чертежах предприятия-изготовителя и указываться в эксплуатационной документации и (или) в договоре между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем.

1.3 Двери должны обеспечивать эксплуатационные показатели:

-по приведённому сопротивлению теплопередаче – не менее 3 класса по ГОСТ 31173

-по звукоизоляции, не менее 3 класса по ГОСТ 31173

-по воздухопроницаемости, не более 3 класса по ГОСТ 31173

1.4   Требования к запирающим механизмам

1.4.1 Двери должны быть оснащены двумя замковыми устройствами класса А, обеспечивающими секретность отпирания - не менее  25000 комбинаций ключа по ГОСТ  Р 51072.

Дополнительно, по согласованию между заказчиком и предприятием-изготовителем двери могут быть оснащены силовыми элементами (ригелями, засовами и т.п.).

1.4.2 Замковые устройства или запирающие механизмы должны надежно фиксировать в дверной коробке полотно в закрытом положении.

1.4.3 В двери, закрытой на защелку нижнего замка, должны свободно закрываться и открываться задвижка и все замки.

1.5  Конструктивные  требования

1.5.1 По конструктивному исполнению двери должны состоять из дверной коробки, подвижно закрепленного на ней дверного полотна и замкового устройства или запирающего механизма. По согласованию с заказчиком дверное полотно может быть оснащено пулестойким стеклом.

1.5.2 Дверная коробка и полотно должны иметь детали, препятствующие открыванию двери при разрушении петель.

1.5.3 Крепление дверной коробки в проеме должно осуществляться при помощи электродуговой сварки не менее чем на шести стальных штырях, или при помощи анкер шпилек. После закрепления в проеме зазор между дверной коробкой и стенами заполнить цементным раствором М70.

1.5.4 Габаритные размеры дверей должны соответствовать размерам, указанным в таблице 2:

Таблица 2

| Габаритные размеры дверей | Значение габаритного размера, мм |
| --- | --- |
| Высота | От 1500 до 2300 включительно* |
| Ширина | От 600 до 1100 включительно* |
| *Конкретные значения устанавливаются по согласованию с заказчиком (потребителем) |  |

1.5.5 Установочные размеры дверей и их элементов должны соответствовать размерам, указанным в рабочих чертежах.

1.5.6 Масса дверей должна соответствовать значениям, указанным в рабочих чертежах, но не превышать 200 кг.

1.5.7 Перечень допусков предъявляемых конструкциям Н-10 (см. приложение В).

1.5.8 Величины зазоров дверей в собранном виде должны соответствовать значениям, приведенным в приложении В.

1.5.9 В притворах дверей должны быть установлены по периметру уплотнительные прокладки.

Уплотнительные прокладки должны быть непрерывными в пределах каждой стороны периметра.

При закрытом положении полотна двери уплотнительные прокладки в притворах должны быть прижаты без зазора.

1.5.10 Сварные соединения деталей дверей должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264 и не должны иметь дефектов в виде трещин, прожогов, непроваров, свищей, наплывов, пористости, смещения свариваемых деталей. Места сварки должны быть зачищены от брызг металла.

1.5.11 Металлические детали конструкции дверей должны иметь порошковое полимерное защитно-декоративное  покрытие, изготавливаемое согласно  ГОСТ 9.410. Качество покрытий должно быть не ниже IV класса по ГОСТ 9.032, адгезия — не ниже двух баллов по ГОСТ 15140.

Допускается отсутствие лакокрасочного покрытия в труднодоступных местах коробки и полотна, на нелицевых поверхностях конструкции, а так же во внутренних полостях деталей.

1.5.12 Усилие, прикладываемое к полотну двери для его открывания, не должно превышать 100Н.

1.5.13 Двери должны выдерживать не менее 500000 циклов открывания и закрывания.

1.6  Требования к материалам и покупным изделиям

1.6.1 Для изготовления дверей следует применять следующие основные материалы и покупные изделия:

- прокат листовой по ГОСТ 9045, ГОСТ 16523;

- прутки стальные круглые по ГОСТ 2590, ГОСТ 23705;

- плиты теплоизоляционные по ГОСТ 9573, ГОСТ 10499 или

ТУ 5736-002-00287697;

- винилискожу по ГОСТ 11107, ГОСТ 23367 или

ТУ 8713-036-00300191;

- древесину массивную (сосна, дуб, бук) по нормативным документам;

- шпон строганный натуральный по ГОСТ 2977;

- пленку поливинилхлоридную декоративную по ГОСТ 24944;

- прокладки уплотнительные по ГОСТ 30778;

- сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;

- ЦСП ТУ 5537-002-50113028;

- мастику каучуковую КН-3 по ГОСТ 24064;

- клей универсальный «МОМЕНТ-1» ТУ 2385-011-04831040;

- краску порошковую полиэфирную структурированную для наружного использования фирмы «EUROPOLVERI S.p.A» (Италия);

- краску порошковую полиэфирную по ТУ 2329-142-05034239,

ТУ 2330-339-02068474;

- замки по ГОСТ Р 51053, ТУ 4981-001-11800672,

ТУ 4981-001-13169605, ТУ 4981-001-34008007;

- замки врезные сувальдные и цилиндровые различных моделей производимые фирмами «MOTTURA» (Италия), «CISA» (Италия), «KALE KILIT» (Турция);

- фурнитуру (ручки, цилиндровые механизмы, накладки, задвижки, бронепластины, броненакладки и др.), производимую компанией «Гардиан» (Россия), фирмами «MOTTURA» (Италия), «CISA» (Италия), «KALE KILIT» (Турция);

- глазок дверной по ТУ 3-07509149-022;

Допускается использование других материалов и покупных изделий отечественного и зарубежного производства, которые по своим характеристикам не уступают указанным или превосходят их.

1.6.2 Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления дверей должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) нормативных документов на них, указанных в чертежах и спецификациях и требованиям органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора*

Это соответствие должно подтверждаться изготовителями (или поставщиками)  материалов и покупных изделий в соответствующем документе о качестве и предоставлением санитарно-эпидемиологического заключения*, сертификата соответствия** и (или) декларации о соответствии***, оформленных в установленном порядке.

1.6.3 Наличие документов подтверждающих качество материалов и покупных изделий, должно проверяться при входном контроле поступивших материалов и покупных изделий.

1.7   Комплектность

1.7.1 Комплект поставки дверей должен определяться по согласованию с заказчиком (потребителем), исходя из выбранного им варианта исполнения двери.

1.7.2 Двери должны поставляться заказчикам (потребителям) полной заводской готовности, собранными в блоки, состоящие из дверных полотен, навешенных на петли в дверные коробки.

1.7.3 Двери полной заводской готовности должны иметь окончательную отделку, не требующую дополнительных работ при монтаже дверей, установленные замковые устройства или запирающие механизмы, уплотнительные прокладки в соответствии с согласованной с заказчиком (потребителем) спецификацией.

По согласованию предприятия-изготовителя с заказчиком (потребителем) допускается поставка дверей с неполной заводской готовностью. При этом замковые устройства, их части, фурнитуру и крепежные изделия комплектуют и отправляют вместе с дверьми в отдельной таре.

1.7.4  В комплект поставки дверей могут входить:

- двери собранные в блоки (дверные полотна, навешанные на петли в дверные коробки);

- замки врезные сувальдные и цилиндровые (сейфового типа, повышенной секретности и т.п.);

- силовые элементы (ригели, засовы и т.п.);

- штыри для крепления дверной коробки;

- глазок дверной;

- уплотнительные прокладки;

- различная фурнитура;

- ограничитель открывания;

- номерок;

- накладки;

- крепежные изделия;

- эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601:

а) паспорт;

б) инструкция по монтажу и эксплуатации дверей.

Допускается совмещать паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации в одном документе.

1.7.5  Конкретный состав комплекта поставки двери устанавливается в соответствии с договором на поставку или иным документом, согласованным между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем.

1.7.6  Если монтаж дверей на месте эксплуатации осуществляется заказчиком (потребителем), то конкретные требования к их комплектности должны быть установлены в соответствии с договором (или иным документом) на поставку и указаны в эксплуатационной документации на дверь, входящей в комплект поставки.

1.7.7 Если монтаж двери на месте эксплуатации и ее обслуживание при эксплуатации осуществляются на основе договора между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем (инструкция по монтажу и эксплуатации двери и паспорт) заказчику (потребителю) не передаются.

1.8  Маркировка

1.8.1 Маркировка дверей - по ГОСТ 31173.

1.8.2 Маркировка наносится на дверную коробку или дверное полотно с петлевой стороны несмываемой краской, ударным способом или на табличке по ГОСТ 12969. После установки ДМ в стеновой проем маркировка должна быть легко читаемой.

1.8.3 Маркировка должна содержать следующие данные:

- сокращенное наименования предприятия-изготовителя или его торговую марку;

- обозначение настоящих технических условий;

- условное обозначение ДМ, тип открывания и заводской номер двери;

- год выпуска;

- класс устойчивости к взлому.

1.8.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

1.9   Упаковка

1.9.1 Двери поставляются без упаковки, в транспортных кассетах, обеспечивающих защиту дверей от повреждений и сохранение их товарного вида.

Дополнительная упаковка дверей – по согласованию с заказчиком (потребителем).

Каждая дверь перед поставкой (упаковкой) должна быть закрыта на замок. При отсутствии замковых устройств полотно двери должно быть надежно закреплено планками, стяжками, приспособлениями не вызывающими повреждения изделий.

1.9.2  При укладке в тару каждая дверь или группа дверей должна быть уложена в мешок из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или обернута одним слоем бумаги по ГОСТ 8828 или по ГОСТ 9569 и обвязана шпагатом по ГОСТ 17308 с шагом витков 300—350 мм.

При укладке в тару групп дверей между изделиями должны быть проложены деревянные бруски.

1.9.3 Двери следует упаковывать в тару, изготовленную с учетом 
ГОСТ 23170 по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным 
в установленном порядке, или в ящики по ГОСТ 2991, или обрешетку по 
ГОСТ 12082.

Число дверей в таре и способы их укладки должны обеспечить сохранность дверей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортирование различными видами транспорта.

1.9.4 Неустановленные на двери замковые устройства, их части, фурнитура и крепежные изделия должны быть завернуты в упаковочную бумагу по ГОСТ 8828 или уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или коробки из картона по ГОСТ 7376, ГОСТ 7933 и упакованы в тару совместно с дверьми.

1.9.5 Допускается использовать другие виды упаковки и тары, обеспечивающие сохранность дверей при их транспортировании и хранении.

1.9.6 Каждая поставляемая дверь (или партия дверей) должна иметь эксплуатационную документацию, которая должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и укладываться в тару совместно с дверью или прикрепляться непосредственно к двери.

При поставке заказчику (потребителю) нескольких дверей одного типа, конструктивного исполнения и отделки, допускается по согласованию с ним, поставлять один экземпляр эксплуатационной документации на группу дверей.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Двери при эксплуатации не должны выделять вредные вещества, в количествах, которые превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные Минздравом России.

2.2 Поверхности дверей и их элементов не должны иметь острых ребер, углов, кромок и заусениц, которые могут при монтаже и эксплуатации дверей создавать опасность для пользователей.

2.3 При изготовлении и монтаже дверей необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003,  ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.009.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Для проверки соответствия дверей требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам следует проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2   Приемосдаточные испытания

3.2.1 Приемо-сдаточные испытания проводит служба технического контроля предприятия-изготовителя. Приемосдаточным испытаниям должна подвергаться каждая дверь на предприятии-изготовителе, а также после монтажа ее на месте эксплуатации при наличии договора между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем на поставку, монтаж и обслуживание двери (если иное не установлено этим договором).

3.2.2 На предприятии-изготовителе должны проверяться комплектность (1.6), маркировка (1.7), упаковка (1.8), соответствие двери рабочим чертежам (1.1), соответствие требованиям к запирающим механизмам (1.3.1 - 1.3.3), ее внешний вид (1.4.1), внешний вид сварных швов (1.4.11) и лакокрасочных покрытий (1.4.12), габаритные и установочные размеры (1.4.5, 1.4.6), требования к конструкции (1.4.2, 1.4.3, 1.4.8-1.4.10), и безопасности (2.2).

Результаты испытаний считают положительными, а двери выдержавшими испытания, если они соответствуют всем требованиям проверяемым при этих испытаниях. Результаты испытаний считают отрицательными, а двери не выдержавшими испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы по одному из контролируемых требований. После выяснения причин и устранения дефектов двери повторно предъявляют на испытания.

При этом, в зависимости от характера дефекта допускается проводить повторные испытания на соответствие тем требованиям, по которым были выявлены дефекты.

Если при повторных испытаниях все показатели соответствуют установленным требованиям, то двери считают выдержавшими испытание. В случае повторного обнаружения дефектов двери бракуют окончательно. Годные элементы бракованных дверей могут быть использованы в производстве.

Результаты испытаний оформляются протоколом.

3.2.3 Каждая дверь, прошедшая приемо-сдаточные испытания, должна сопровождаться паспортом по ГОСТ 2.601, в котором указывают:

- наименование, торговую марку предприятия-изготовителя и его адрес;

- обозначение настоящих технических условий;

- условное обозначение двери;

- степень заводской готовности, вид отделки;

- комплектность;

-основные технические характеристики;

- заводской номер двери и номер договора на поставку.

-гарантийный срок эксплуатации;

3.2.4 Приемо-сдаточные испытания на месте эксплуатации должны проводиться представителями предприятия-изготовителя в присутствии заказчика (если иное не предусмотрено в договоре между ними).

После монтажа двери проводится проверка ее комплектности (1.7), оснащения замковыми устройствами или замковыми механизмами (1.4.1),  фиксации дверного полотна (1.4.2), свободного закрывания и открывания задвижки и замков (1.4.3), внешнего вида (1.5.1), конструктивных требований (1.5.3, 1.5.4, 1.5.9, 1.5.10).

При получении положительных результатов приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуатации оформляется акт приёма-передачи.

В случае получения неудовлетворительных результатов, хотя бы по одному из контролируемых требований, дверь должна быть возвращена на доработку (если доработку невозможно выполнить на месте ее установки).

После устранения дефектов дверь должна быть подвергнута повторным испытаниям на соответствие только тем требованиям, по которым были выявлены дефекты.

3.3   Периодические   испытания

3.3.1 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в два года на соответствие требованиям всех пунктов настоящих технических условий за исключением 2.1.

3.3.2  В случае получения неудовлетворительных испытаний хотя бы по одному из проверяемых  требований, следует провести повторные испытания на удвоенном количестве образцов на соответствие всем требованиям, по которым получены неудовлетворительные результаты.

3.3.3 При отрицательных результатах повторных испытаний прием и отгрузку дверей следует приостановить до выявления и устранения причин возникновения дефектов.

3.3.4 Результаты периодических испытаний следует оформлять соответствующим  протоколом.

3.3.5 Проверка дверей на соответствие требованиям п.1.3  проверяется в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по действующим методикам, утвержденным в установленном порядке.

3.3.6 Соответствие дверей требованиям пункта 2.1 настоящих технических условий, обеспечивается конструкцией дверей, применением соответствующих материалов и покупных изделий и гарантируется предприятием-изготовителем. Проверка дверей на соответствие требованиям 2.1 осуществляется в аккредитованных специализированных испытательных лабораториях (центрах) при постановке дверей на производство, при изменении применяемых материалов и покупных изделий, которые могут повлиять на характеристики установленные в 2.1, а также по требованию соответствующих органов государственного надзора.

3.3.7 Проверка дверей на соответствие требованиям  ГОСТ Р 51224-98, ГОСТ Р 51113-97 осуществляется в аккредитованных специализированных испытательных лабораториях (центрах).

3.4   Типовые  испытания

3.4.1 Типовые испытания дверей следует проводить при внесении принципиальных изменений в конструкцию, технологию изготовления и (или) при замене материалов, покупных изделий, которые могут повлиять на качество дверей, а также при появлении часто повторяющихся неисправностей.

3.4.2 Необходимость проведения типовых испытаний, их объём и последовательность проведения проверок устанавливает предприятие-изготовитель в зависимости от характера вносимых изменений.

3.4.3 Результаты типовых испытаний следует оформлять протоколом, в котором должно быть приведено заключение о целесообразности (или нецелесообразности) внесения проверяемого изменения.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Проверка соответствия дверей рабочим чертежам (1.1) производится визуально сличением с чертежами и проведением необходимых измерений.

4.2 Соответствие количества и класса замковых устройств, оснащающих двери (1.4.1), проверяется визуально и по сопроводительным документам и сертификатам на замковые устройства, полученным от их предприятий-изготовителей (поставщиков), фиксация дверного полотна (1.3.2) проверяется контрольным запиранием и отпиранием замковых устройств с помощью ключей, входящих в комплект поставки.

Проверка свободного закрывания и открывания задвижки и замков в двери закрытой на защелку (1.4.3) проводится на двери, установленной (по уровню) и закрепленной в вертикальном положении на стенде.

4.3 Внешний вид, качество сборки и отделки дверей (1.5.1) следует проверять визуально в сравнении с эталонными образцами внешнего вида, изготовленными и утвержденными предприятием-изготовителем.

4.4 Геометрические размеры (1.2, 1.5.5, 1.5.8, 1.5.9) проверяют с помощью металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502, металлической линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, шаблонами предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

4.5 Массу дверей (1.5.7) следует определять на весах для статического взвешивания по ГОСТ 29329, с соответствующим пределом взвешивания.

4.6 Конструктивное исполнение дверей (1.5.2), наличие противосъемных штырей (1.5.3) и крепление дверной коробки (1.5.4) контролируют визуально.

4.7 Наличие уплотнительных прокладок (1.5.10) проверяют визуально, а плотность их прижатия в притворах проверяют по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом, наносимым на поверхность уплотнителя.

В качестве красящего вещества следует применять мел по ГОСТ 12085, тальк по ГОСТ 19729 или другие красящие вещества, не повреждающие конструкцию и легко удаляемые после проведения контроля.

4.8 Качество сварных соединений (1.5.11) следует проверять внешним осмотром по ГОСТ 3242, а механические свойства сварных соединений — по ГОСТ 6996.

4.9 Проверка внешнего вида лакокрасочного покрытия (1.5.12) проводится визуально, его качество — по ГОСТ 9.032, а прочности сцепления (адгезии) — по ГОСТ 15140.

4.10 Усилие открывания полотна двери (1.5.13) проверяют с помощью динамометра по ГОСТ 13837.

4.11 Работу подвижных соединений (1.5.14) проверяют контрольным открыванием и закрыванием полотна дверей.

4.12 Соответствие используемых материалов и покупных изделий требованиям 1.5 проверяют по рабочим чертежам, удостоверениям качества, санитарно-эпидемиологическим заключениям,  сертификатам и декларациям о соответствии, представленным предприятиями-изготовителями (поставщиками) материалов и покупных изделий.

4.13 Комплект поставки (1.7), маркировка (1.8), упаковка (1.9) проверяются визуально и сличением с договором на поставку.

4.14 Проверку выделения вредных веществ (2.1) осуществляют в специализированных лабораториях (центрах) аккредитованных в установленном порядке по нормам и методикам, утвержденным органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.15 Испытания на устойчивость к взлому – по ГОСТ Р 51113 в аккредитованных лабораториях.

4.16 Контроль количества циклов открывания – закрывания дверей - по  СТ СЭВ 3285.

4.17Приведённое сопротивление теплопередаче определяют по ГОСТ 26602.1

4.18 Воздухо-и водопроницаемость определяют по  ГОСТ 26602.2

4.19 Звукоизолцию определяют по ГОСТ 26602.3

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1   Транспортирование

5.1.1 Двери допускается транспортировать любым видом транспорта (в том числе в герметизированных отсеках самолетов) с соблюдением правил перевозок, установленных на данном виде транспорта.

5.1.2 Условия транспортирования дверей в части воздействия климатических факторов внешней среды — по группе 3 (ЖЗ), условия хранения — по группе 1 (Л) ГОСТ 15150.

Условия транспортирования дверей в части воздействия механических факторов по группе  С ГОСТ 23170.

5.1.3 При транспортировании и хранении дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

5.1.4 Полотна дверей перед транспортированием должны быть надежно закреплены замковыми устройствами, а в случае, если замковые устройства не установлены — планками, стяжками или приспособлениями не вызывающими повреждения дверей.

5.1.5 Погрузка и выгрузка дверей должна производиться при помощи специальных траверс, стропов или захватов с мягкими обкладками, обеспечивающими сохранность защитно-декоративных покрытий и предохраняющих двери от деформаций и механических повреждений.

5.2   Хранение

5.2.1 Двери должны храниться в сухих закрытых, вентилируемых помещениях, в вертикальном положении в специальных кассетах или на деревянных прокладках с гнездами, для размещения нижних торцов дверных коробок, в условиях исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

5.2.2. Не допускается хранение дверей совместно с органическими растворителями, кислотами и другими химикатами.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание дверей должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и эксплуатации входящей в состав комплекта.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации дверей – 36 мес. (но не более 500000 циклов открывания и закрывания).

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется

| для дверей самостоятельно устанавливаемых (монтируемых) на месте эксплуатации, заказчиком (потребителем) | – с даты отгрузки дверей с предприятия-изготовителя; |
| --- | --- |
| для дверей, монтаж которых на месте эксплуатации осуществляется на основе договора между заказчиком (потребителем) и предприятием-изготовителем | – с даты оформления акта |

Приложение А (обязательное)

ТИПЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

| квартира (помещение) квартира (помещение) квартира Тип Т 4 | – Дверь наружного открывания, правая; дверь, открываемая наружу правой рукой; |
| --- | --- |
| Тип Т 3 | квартира – Дверь наружного открывания, левая; дверь, открываемая наружу левой рукой; |

Приложение Б
(обязательное)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ

| ДМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Тип открывания двери: Т1 или Т2, согласно приложения А;

2 Способ установки двери: Б1 (в соответствии с руководством по монтажу);

3 Габаритные размеры (высота, ширина), в миллиметрах;

4 Устанавливаемые замки (по каталогу или иному документу предприятия-изготовителя или в соответствии с договором);

5 Устанавливаемая фурнитура (по каталогу или иному документу предприятия-изготовителя, или в соответствии с договором);

6 Тип дверного глазка и его расположение (высота), в миллиметрах (при наличии глазка);

7 Вид наружной отделки (по каталогу или иному документу, утвержденным предприятием-изготовителем);

8 Вид внутренней отделки (по каталогу или иному документу, утвержденным предприятием-изготовителем);

9 Цвет окраски металлических элементов дверного полотна и дверной коробки (по каталогу или иному документу, утвержденным предприятием-изготовителем);

10 Дополнительные сведения

Например:      ДМ (Н-10) Т3; Б1; 2000х850; С.57.966; PALLADIUM; ГДШ-1500; ПВХ/модель2/яблоня; ПВХ/модель11/вишня; 5-коричневый; -.

где :

1.    ДМ – дверь металлическая; Н-10 – модель двери; Т3 - дверь наружного открывания, левая, открывается левой рукой.

- Б1 - устанавливается наличником внахлест на стеновой проем.

- 2000х850 - высота и ширина ДМ.

- С.57.966  - запорный механизм (замок), пр-во Италия.

- С.56.505  - запорный механизм (замок), пр-во Италия.

- PALLADIUM -ручка, пр-во Италия.

- ГДШ-1500 - глазок, высота от низа ДМ – 1500.

- ПВХ/модель2/яблоня - панель наружная с поливинилхлоридным покрытием / рисунок / цвет.

- ПВХ/модель11/вишня - панель внутренняя с поливинилхлоридным покрытием / рисунок / цвет.

- Цвет окраски металлических элементов дверного полотна и дверной коробки – коричневый.

- Дополнительных сведений нет.

Приложение В
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОПУСКОВ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К  ДМ Н-10

- Отклонение линейных размеров коробки и дверного полотна от размеров указанных в заказе:

- для размеров до 1000мм  -(±2)мм;

- для размеров от 1000 до 2000мм –(± 2,5)мм;

- для размеров от 2000 до 2300мм  - (± 3)мм;

- для размеров более 2300мм  – (± 4)мм.

- Разность длин диагоналей прямоугольных элементов двери (дверная коробка, наружная часть дверного полотна)  - до 4мм;

- Зазор между дверным полотном и коробкой – (7 ±1)мм (без учета  уголка крепления внутренней панели);

- Зазор между створкой двери и дверной коробкой по периметру – (4 ±2)мм (разность зазоров по периметру одной двери не более 1мм.);

- Зазоры в стыках уголков обрамления – (0+0,3)мм;

- Ширина паза под уплотнитель – (15 ±1,5)мм;

- Отклонение расположения глазка от размера, указанного в заказ-наряде:

- по высоте двери  - (± 10)мм;

- смещение от оси двери по горизонтали  -(±3)мм.;

- Зазор между полу петлями - (0,8+0,2)мм;

ВНИМАНИЕ! Зазор измеряется при вертикальном расположении двери.

- Зазор между внутренним уголком дверного полотна и отбортовкой паза под 2-й контур уплотнителя – (3±1)мм. Разность зазоров по периметру одной двери не более 2мм;

- Расположение крепежных пластин «Уши»:

- по высоте – (250 ±10)мм от верха и низа дверной коробки до центра отверстия в крепежной пластине;

- по ширине – (20 ±1)мм от края дверной коробки до центра отверстия в крепежной пластине;

Допускается смещение верхней крепежной пластины по высоте при совпадении её расположения с транспортировочным отверстием (расстояние между центрами транспортировочного отверстия и отверстия в крепежной пластине не менее 55мм);

- Расположение ручки – (985 ±10)мм от низа дверной коробки;

- Отклонение замка от вертикального положения в торцевой части полотна двери не более 1,0 мм на длине замка;

- Не параллельность корпуса замка наружному листу дверного полотна более 1,5мм;

- Расстояние от осевой линии ригелей замка до внутренней поверхности Z профиля – (38 ± 2)мм;

- Отклонение от прямолинейности притворной части двери – не более 3 мм;

- Провалы и выступы на плоскостях полотна и дверной коробки не должны превышать  0,5 мм на длине 250мм или 1,0 мм на длине 1000мм и более;

- Не плоскостность дверной коробки и дверного полотна не поддающаяся ликвидации при установке двери не более 6 мм;

- Не допускается смещение отверстий в дверном полотне для ручек, цилиндровых механизмов, ключей, приводящих к их перекосу или заклиниванию во время работы.

Приложение Г

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

| ГОСТ 2.601-95 | ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.032-74 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.410-88 | ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 535-88 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия |
| ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент |
| ГОСТ 2977-82 | Шпон строганный. Технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 4598-86 | Плиты древесноволокнистые. Технические условия |
| ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-72 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры Стали высоколегированные и сплавы корозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. |
| ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| ГОСТ 7376-89 | Картон гофрированный. Общие технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 7933-89 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага двухслойная упаковочная. Общие технические условия |
| ГОСТ 8904-81 | Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия |
| ГОСТ 9045-93 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из малоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия |
| ГОСТ 9573-96 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 9569-79 | Бумага парафинированная. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 10499-95 ГОСТ 10587-84 | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия |
| ГОСТ 11107-90 | Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия |
| ГОСТ 12085-88 | Мел природный обогащенный. Технические условия |
| ГОСТ 12082-82 | Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 12969-67 | Таблички для машин и приборов. Технические условия |
| ГОСТ 13837-79 | Динамометры общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15140-78 | Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 17308-88 | Шпагаты. Технические условия |
| ГОСТ 19729-74 | Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| ГОСТ 23367-86 | Винилискожа обивочная. Общие технические условия |
| ГОСТ 23705-79 | Прутки горячекатаные и кованые из жаропрочных сталей. Технические условия |
| ГОСТ 24064-80 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.3-99 | Мастики клеящие каучуковые. Технические условия Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции |
| ГОСТ 24944-81 | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ 30778-2001 | Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия |
| ГОСТ 31173-2003 ГОСТ Р 50862-05 | Блоки дверные стальные. Технические условия. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытания на устойчивость к взлому и огнестойкость |
| ГОСТ Р 51053-97 | Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому |
| ГОСТ Р 51072-97 ГОСТ Р 51113-97 | Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний |
| ГОСТ Р 51136-98 ГОСТ Р 51224-98 | Стекла защитные многослойные. Общие технические условия Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия |
| ТУ 3-07509149-022-95 | Глазки дверные декоративные ГДШ, ГДП |
| ТУ 2329-142-05034239-2000 | Краска порошковая полиэфирная А-ПА-1104 |
| ТУ 2330-339-02068474-2000 | Краска порошковая полиэфирная «Уфолак» |
| ТУ 2385-011-04831040-95 | Клей универсальный "МОМЕНТ-1" |
| ТУ 4981-001-11800672-98 | Замок врезной сувальдный повышенной секретности |
| ТУ 4981-001-13169605-2002 | Замки сувальдные CLASS-GS |
| ТУ 4981-001-34008007-99 | Замки врезные, универсальные, сувальдные, повышенной секретности «Гардиан» |
| ТУ 5536-026-00273643-98 | Плиты древесноволокнистые средней плотности |
| ТУ 5736-002-00287697-97 | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «URSAR» |
| ТУ 8713-036-00300191-93 | Винилискожа-Т галантерейная "Находка". Технические условия |
| ТУ 2413-214-00203312-2002 ТУ 5537-002-50113028-96 | Полиэтиленполиамины технические Цементно-стружечная плита Продукция, подлежащая санитарно-эпидемиологической экспертизе. Утверждена приказом Роспотребнадзора от 21.11.2005г. №776.Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2005 № 7245. |

Лист регистрации изменений

| Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в док. | № док. | Входящий № сопров. док. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измененных | Заменен- ных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |

*	 Для продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, утвержденной Минздравом России

*	* Для продукции включенной в Единый перечень продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация

*	** Для продукции, включенной в действующую Единый перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии